Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга (РЭТЭМ)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Отчёт по лабораторной работе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Студенты гр.594-2     ________________ А. А. Танцерев ________________ М. В. Корженевский “______” ____________________2026 г.  Руководитель старший преподаватель кафедры РЭТЭМ            ______________Д. К. Нуриев

“______” ____________________2026 г.

Томск 2026

Цель работы: определение зависимостей, характеризующих электрическое сопротивление тела человека.

Действие электрического тока на организм носит своеобразный и разносторонний характер, проявляясь в виде термического, электролитического, биологического и механического воздействий.

Термическое действие выражается в ожогах участков тела и нагреве кровеносных сосудов и внутренних органов, что вызывает серьезные функциональные расстройства.

Электролитическое действие заключается в разложении крови, лимфы и других биологических жидкостей на компоненты, что нарушает их физико-химический состав.

Биологическое действие проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей, сопровождающемся судорожными сокращениями мышц и нарушением деятельности жизненно важных систем.

Механическое действие может приводить к разрывам и расслоениям тканей, включая мышцы, внутренние органы и нервные пути, вследствие резких судорожных сокращений.

Причинами смерти от электрического тока могут быть прекращение работы сердца, прекращение дыхания или электрический шок.

Характер и тяжесть поражения электрическим током зависят от ряда факторов, таких как величина и длительность протекания тока через тело человека, путь тока В теле человека, род и частота действующего тока, индивидуальные свойства человека и параметры окружающей среды.

Величина тока, протекающего через тело человека, является основным фактором, влияющим на исход поражения.

Электрические удары (общие электротравмы) возникают в случаях, когда электрическим током поражается организм человека в целом. Они сопровождаются судорожными сокращениями мышц и функциональными расстройствами в организме, проявляющимися сразу после воздействия тока или через несколько часов, дней и даже месяцев.

Местные электротравмы – это ярко выраженные нарушения целостности тканей организма. Обычно это поражение кожи, реже – других мягких тканей, а также связок и костей.

Электрическое сопротивление человека зависит от площади контактной поверхности, величины и частоты приложенного напряжения, длительности воздействия тока и индивидуальных физиологических особенностей человека.

Пороговый ощутимый ток составляет в среднем 1 мА при f = 50 Гц и 6 мА при постоянном токе.

Пороговый неотпускающий ток составляет 10 мА при f = 50 Гц и 50 мА при постоянном токе.

Пороговый фибрилляционный ток составляет примерно 100 мА при f = 50 Гц и 300 мА при постоянном токе. Верхний предел фибрилляционного тока составляет 5 А.

Напряжением прикосновения называется напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек.

При поражении электрическим током в первую очередь необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от действия электрического тока, т.е. отключить источник электричества с помощью ближайшегом штепсельного разъема или выключателя (рубильника).

В случае отдаленности выключателя от места происшествия можно перерезать провода или перерубить их (каждый провод в отдельности) топором или другим режущим инструментом с сухой рукояткой из изолирующего материала.

При невозможности быстрого разрыва цепи необходимо оттянуть пострадавшего от провода или же отбросить сухой палкой, оборвавшийся конец провода от пострадавшего.

Необходимо помнить, что пострадавший сам является проводником электрического тока. Поэтому при освобождении пострадавшего от тока оказывающему помощь необходимо принять меры предосторожности, чтобы самому не оказаться под напряжением: надеть галоши, резиновые перчатки или обернуть свои руки сухой тканью, подложить себе под ноги изолирующий предмет - сухую доску, резиновый коврик или, в крайнем случае, свернутую сухую одежду.

Оттягивать пострадавшего от провода следует за концы его одежды, ка открытым частям тела прикасаться нельзя. При освобождении пострадавшего от тока рекомендуется действовать одной рукой.

Результаты измерения тока и расчёта сопротивления тела человека при U = 7 В и f = 40 Гц для электродов с площадью контактной поверхности 1250 мм2 и 2500 мм2 приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Ток и сопротивление тела человека при f = 40 Гц, U = 7 В

| Лаборант | S = 1250 мм2 |  | S = 2500 мм2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iн, мА | Rн, Ом | Iн, мА | Rн, Ом |
| Танцерев А.А. | 0,18 | 46,67·103 | 0,2 | 35·103 |
| Корженевский М.В. | 0,09 | 100*10³ | 0,2 | 35*10³ |

Результаты измерения тока и расчёта сопротивления тела человека при U = 7 В и f = 400 Гц приведены в таблице 2.2.

Таблица 2 – Ток и сопротивление тела человека при f = 400 Гц, U = 7 В

| Лаборант | S = 1250 мм2 |  | S = 2500 мм2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iн, мА | Rн, Ом | Iн, мА | Rн, Ом |
| Танцерев А.А. | 0,38 | 18,42·103 | 0,7 | 10·103 |
| Корженевский М.В. | 0,6 | 11,67*10³ | 0,96 | 7*10³ |

Результаты измерения тока и расчёта сопротивления тела человека при U = 7 В и f = 4 кГц приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Ток и сопротивление тела человека при f = 4 кГц, U = 7 В

| Лаборант | S = 1250 мм2 |  | S = 2500 мм2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iн, мА | Rн, Ом | Iн, мА | Rн, Ом |
| Танцерев А.А. | 3 | 2,33·103 | 3,7 | 1,89·103 |
| Корженевский М.В. | 4 | 1,75*10³ | 5,2 | 1,35*10³ |

По сопротивлению тела, измеренному при f = 50 Гц, для каждого члена группы рассчитаны напряжения, при которых через тело будет протекать пороговый неотпускающий и пороговый фибрилляционный ток.

Результаты расчёта для всех членов группы приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Индивидуальные показатели при f = 50 Гц, U = 7 В

| Лаборант | S, мм2 | Iн, мА | Rн, Ом | Uпстн, В | Uперн, В | Uпстф, В | Uперф, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Танцерев А.А. | 1250 | 0,09 | 77,78·103 | 3,889·103 | 0,778·103 | 23,333·103 | 7,778·103 |
|  | 2500 | 0,22 | 31,82·103 | 1,591·103 | 0,318·103 | 9,545·103 | 3,182·103 |
| Корженевский М. В. | 1250 | 0,09 | 77,78·103 | 3,889·103 | 0,778·103 | 23,333·103 | 7,778·103 |
|  | 2500 | 0,16 | 43,75·103 | 2,188·103 | 0,438·103 | 13,125·103 | 4,375·103 |

Заключение

В ходе работы определено электрическое сопротивление тела человека для трёх членов группы при напряжении 7 В.

У всех членов группы сопротивление тела резко снижается с ростом частоты: при S = 1250 мм2 оно составило (46,67–100)·103 Ом при 40 Гц и всего (1,75–2,41)·103 Ом при 4 кГц. Это объясняется ёмкостным характером сопротивления кожи.

Увеличение площади контакта с 1250 до 2500 мм2 снижает сопротивление: при 40 Гц – с (46,67–100)·103 до (20–35)·103 Ом.

Значения сопротивления заметно различаются у разных людей, что связано с индивидуальными особенностями кожи.

Переменный ток опаснее постоянного: пороговое неотпускающее напряжение для него в 5 раз ниже – (0,28–0,778)·103 В против (1,4–3,889)·103 В для постоянного тока.

Таким образом, сопротивление тела человека не является постоянной величиной и зависит от частоты тока, площади контакта и индивидуальных особенностей человека.