Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга (РЭТЭМ)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Отчёт по лабораторной работе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Студенты гр.594-2     ________________ А. А. Танцерев ________________ М. В. Корженевский “______” ____________________2026 г.  Руководитель старший преподаватель кафедры РЭТЭМ            ______________Д. К. Нуриев

“______” ____________________2026 г.

Томск 2026

Цель работы: выявить зависимости, которые характеризуют электрическое сопротивление тела человека.

Электрический ток действует на организм по-разному и сразу в нескольких видах: термическом, электролитическом, биологическом и механическом.

Термическое действие проявляется в ожогах отдельных участков тела, а также в нагреве сосудов и внутренних органов, из-за чего возникают серьёзные нарушения их работы.

Электролитическое действие состоит в том, что кровь, лимфа и другие биологические жидкости разлагаются на составные части, и их физико-химический состав нарушается.

Биологическое действие выражается в раздражении и возбуждении живых тканей. При этом мышцы судорожно сокращаются, а работа жизненно важных систем организма нарушается.

Механическое действие заключается в том, что из-за резких судорожных сокращений ткани могут разрываться и расслаиваться, в том числе мышцы, внутренние органы и нервные пути.

Смерть от электрического тока может наступить из-за остановки сердца, прекращения дыхания или электрического шока.

Характер и тяжесть поражения зависят от силы и времени протекания тока через тело, от пути тока в теле человека, от рода и частоты тока, от индивидуальных особенностей человека и от условий окружающей среды.

Главную роль в исходе поражения играет величина тока, который проходит через тело человека.

Электрическими ударами (общими электротравмами) называют случаи, когда ток поражает весь организм сразу. Мышцы при этом судорожно сокращаются, а нарушения в работе организма могут появиться сразу после воздействия тока или спустя несколько часов, дней и даже месяцев.

Местные электротравмы – это чётко выраженные повреждения тканей организма. Чаще всего страдает кожа, реже – другие мягкие ткани, связки и кости.

Электрическое сопротивление человека зависит от площади контакта, от величины и частоты приложенного напряжения, от времени действия тока и от физиологических особенностей конкретного человека.

Пороговый ощутимый ток в среднем равен 1 мА при f = 50 Гц и 6 мА при постоянном токе.

Пороговый неотпускающий ток равен 10 мА при f = 50 Гц и 50 мА при постоянном токе.

Пороговый фибрилляционный ток равен примерно 100 мА при f = 50 Гц и 300 мА при постоянном токе. Верхняя граница фибрилляционного тока – 5 А.

Напряжение прикосновения – это напряжение между двумя точками цепи тока, к которым человек прикасается одновременно.

Если человека поражает током, в первую очередь нужно как можно быстрее освободить его от действия тока, то есть отключить электричество ближайшим выключателем, рубильником или штепсельным разъёмом.

Если выключатель далеко от места происшествия, провода можно перерезать или перерубить (каждый по отдельности) топором или другим режущим инструментом с сухой рукояткой из изолирующего материала.

Если быстро разорвать цепь нельзя, пострадавшего нужно оттянуть от провода либо сухой палкой отбросить от него оборванный конец провода.

Нужно помнить, что пострадавший сам проводит ток. Поэтому тот, кто оказывает помощь, должен позаботиться о своей безопасности, чтобы самому не попасть под напряжение: надеть галоши или резиновые перчатки либо обернуть руки сухой тканью, а также встать на изолирующий предмет – сухую доску, резиновый коврик или, в крайнем случае, свёрнутую сухую одежду.

Оттягивать пострадавшего от провода нужно за края его одежды, а к открытым частям тела прикасаться нельзя. При этом рекомендуется действовать одной рукой.

Измеренный ток и рассчитанное по нему сопротивление тела человека при U = 7 В и f = 40 Гц для электродов с площадью контакта 1250 мм2 и 2500 мм2 представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Ток и сопротивление тела человека при f = 40 Гц, U = 7 В

| Лаборант | S = 1250 мм2 |  | S = 2500 мм2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iн, мА | Rн, Ом | Iн, мА | Rн, Ом |
| Танцерев А.А. | 0,16 | 43,75·103 | 0,21 | 33,33·103 |
| Корженевский М.В. | 0,08 | 87,5*10³ | 0,22 | 31,82*10³ |

Измеренный ток и рассчитанное по нему сопротивление тела человека при U = 7 В и f = 400 Гц представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Ток и сопротивление тела человека при f = 400 Гц, U = 7 В

| Лаборант | S = 1250 мм2 |  | S = 2500 мм2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iн, мА | Rн, Ом | Iн, мА | Rн, Ом |
| Танцерев А.А. | 0,4 | 17,5·103 | 0,72 | 9,72·103 |
| Корженевский М.В. | 0,62 | 11,29*10³ | 1,02 | 6,86*10³ |

Измеренный ток и рассчитанное по нему сопротивление тела человека при U = 7 В и f = 4 кГц представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Ток и сопротивление тела человека при f = 4 кГц, U = 7 В

| Лаборант | S = 1250 мм2 |  | S = 2500 мм2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iн, мА | Rн, Ом | Iн, мА | Rн, Ом |
| Танцерев А.А. | 3,1 | 2,26·103 | 3,8 | 1,84·103 |
| Корженевский М.В. | 4,2 | 1,67*10³ | 5,4 | 1,30*10³ |

Используя сопротивление тела, полученное при f = 50 Гц, для каждого члена группы рассчитали напряжения, при которых через тело пойдёт пороговый неотпускающий и пороговый фибрилляционный ток.

Результаты расчёта по каждому члену группы сведены в таблицу 4.

Таблица 4 – Индивидуальные показатели при f = 50 Гц, U = 7 В

| Лаборант | S, мм2 | Iн, мА | Rн, Ом | Uпстн, В | Uперн, В | Uпстф, В | Uперф, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Танцерев А.А. | 1250 | 0,10 | 70,00·103 | 3,500·103 | 0,700·103 | 21,000·103 | 7,000·103 |
|  | 2500 | 0,23 | 30,43·103 | 1,522·103 | 0,304·103 | 9,130·103 | 3,043·103 |

Продолжение таблицы 4

| Корженевский М. В. | 1250 | 0,11 | 63,64·103 | 3,182·103 | 0,636·103 | 19,091·103 | 6,364·103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2500 | 0,17 | 41,18·103 | 2,059·103 | 0,412·103 | 12,353·103 | 4,118·103 |

Заключение

В ходе работы было определено электрическое сопротивление тела человека для двух членов группы при напряжении 7 В.

У каждого члена группы сопротивление тела резко падает при росте частоты: при S = 1250 мм2 оно составило (43,75–87,5)·103 Ом при 40 Гц и только (1,67–2,26)·103 Ом при 4 кГц. Это связано с ёмкостным характером сопротивления кожи.

Если увеличить площадь контакта с 1250 до 2500 мм2 сопротивление уменьшается: при 40 Гц – с (43,75–87,5)·103 до (31,82–33,33)·103 Ом.

Значения сопротивления у разных людей заметно отличаются, что объясняется индивидуальными особенностями кожи.

Переменный ток опаснее постоянного: пороговое неотпускающее напряжение для него в 5 раз меньше – (0,304–0,700)·103 В против (1,522–3,500)·103 В для постоянного тока.

Таким образом, сопротивление тела человека – величина непостоянная, оно зависит от частоты тока, площади контакта и индивидуальных особенностей человека.